使用说明书

- 应用范围及特点

本气动压接工具（以下简称压接钳）应用在符合美军标（M22520/23-01）要求的电连接器中导线与接触体的压接。本压接钳压接的导线范围为标准导线16AWG(1.32 mm²)至28AWG（0.08 mm²）；16-22号接触体。接触体的材质为经局部退火的铜合金材料。

| 调节盘 档位 | 压头工作直径mm/INCH |  |
| --- | --- | --- |
|  | A通(GO) | B止(NO GO) |
| 1 | 0.41/0.016 | 0.53/0.021 |
| 2 | 0.48/0.019 | 0.61/0.024 |
| 3 | 0.56/0.022 | 0.69/0.027 |
| 4 | 0.64/0.025 | 0.76/0.030 压接实样 |
| 5 | 0.74/0.029 | 0.86/0.034 |
| 6 | 0.84/0.033 | 0.96/0.038 |
| 7 | 0.94/0.037 | 1.07/0.042 |
| 8 | 1.04/0.041 | 1.17/0.046 |

二、结构与原理

本压接钳压接工作采用曲线推进机构，作用力由右钳柄头部腔内的四条曲线传递给四个压头，压头做向心直线运动，压头前端的压齿压接接触体而完成导线与接触体的压接。四压头进退动作协调，压痕深浅一致，可靠地保证了导线与接触体的压接质量。

本压接钳采用

三、注意事项

1、不得用坚硬的钢质压接件或将实心或壁厚特厚的圆筒形件塞入压齿腔内肆意压接，否则将使齿条和有关机件损坏。

2、工作气压 80-120 P.S.I.  最大气压  120P.S.I.

3、当小档误入大直径接触体压接或压齿腔内被硬物卡住时，如继续使钳齿闭合即会使钳齿或其它机件损坏，这时请联系我们。